L550台式低速大容量离心机

L550 TABLE-TOP LOW-SPEED HIGH COAPACITY CENTRIFUGE

L550台式低速大容量离心机专为临床医学或者细胞培养实验室设计，提供多款转子，挂架、适配器，

机器外观简洁大方，操作便捷。

- 配有多种转子、挂架、适配器、应用广泛。

- 微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动、无碳粉污染，使用寿命长。

- 大屏幕液晶显示（LCD）、视角独特、操作便捷。

- 9种升速、10减速档位，三级阻尼减震、防止样品重悬、确保最佳离心效果。

- 设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、

三层保护套等装置，最高机器的安全性。

- 独特气流导向，使样品离心时维持低温水平。

- 可任意设定转速、离心时间、RCF值和升降速档位。

技术参数  TECHNICAL  PARAMETER

| 型号 | L550 |
| --- | --- |
| 订货号 | 184000 |
| 最高转速 | 5500r/min |
| 最大相对离心力 | 5310×g |
| 最大容量 | 2000ml(4×500ml) |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min～99min59S |
| 整机噪声 | ＜65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 6A |
| 整机功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 470×560×380mm (L×W×H) |
| 净重 | 50kg |

L550 台式低速大容量离心机转子

| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 808710 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml |  |
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |  |
|  | 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 |  |
|  | 851451 | 水平挂杯 |  |  | 4×24×7ml（真空管） |  |
|  | 851409 | 水平圆杯 |  |  | 4×500ml |  |
|  | 851413 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml |  |
|  | 851417 |  |  |  | 4×100ml |  |
|  | 851450 |  |  |  | 4×19×5ml |  |
|  | 851470 |  |  |  | 4×3×50ml（尖） | 适用圆底/尖底 |
|  | 851485 |  |  |  | 4×7×20ml |  |
|  | 851490 |  |  |  | 4×9×15ml（尖） | 适用圆底/尖底 |
|  | 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 |  |
|  | 851440 | 适配器 |  |  | 4×10×15ml（尖） |  |
|  | 851445 | 适配器 |  |  | 4×10×15ml |  |
|  | 851455 | 适配器 |  |  | 4×20×10ml |  |
|  | 851480 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml | 圆底 |
|  | 851460 | 适配器 |  |  | 4×25×1.5ml | Eppendorf管 |
|  | 851465 | 适配器 |  |  | 4×28×5ml | 真空管 |
|  | 851475 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml（尖） |  |
|  | 851480 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml |  |
|  | 851499 | 适配器 |  |  | 4×250ml |  |
| NO.3 | 853850 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 含挂架（853810） |
| NO.4 No.4 | 853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml |  |
|  | 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 转子体853590 |
|  | 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml |  |
|  | 853505 |  |  |  | 4×50ml（尖） |  |
|  | 853506 |  |  |  | 4×30ml |  |
|  | 853507 |  |  |  | 4×20ml |  |
|  | 853508 |  |  |  | 4×15ml |  |
|  | 853509 |  |  |  | 4×15ml（尖） |  |
|  | 853510 |  |  |  | 4×3×5ml真空管 |  |
|  | 853511 |  |  |  | 4×2×10ml |  |
|  | 853512 |  |  |  | 4×4×压积管 |  |
|  | 853533 |  |  |  | 4×3×1.5ml |  |
| NO.5 | 853590 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml |  |
|  | 853540 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml |  |
|  | 853545 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml |  |
|  | 853504 | 适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml |  |
|  | 853505 |  |  |  | 8×50ml（尖） |  |
|  | 853506 |  |  |  | 8×30ml |  |
|  | 853507 |  |  |  | 8×20ml |  |
|  | 853508 |  |  |  | 8×15ml |  |
|  | 853509 |  |  |  | 8×15ml（尖） |  |
|  | 853510 |  |  |  | 8×3×5ml真空管 |  |
|  | 853511 |  |  |  | 8×2×10ml |  |
|  | 853512 |  |  |  | 8×4×压积管 |  |
|  | 853533 |  |  |  | 8×3×1.5ml |  |
|  | 853560 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml |  |
|  | 853530 | 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml |  |
|  | 853531 |  |  |  | 4×8×7ml |  |
|  | 853532 |  |  |  | 4×8×5ml |  |
|  | 853550 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml |  |
|  | 853555 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml |  |
| No6 | 857800 | 水平转子体 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) |  |
|  | 857803 | 试杯 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) |  |
|  | 857805 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) |  |
|  | 857808 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) |  |
|  | 857809 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) |  |
|  | 857810 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) |  |

L550 台式低速大容量离心机报价表

| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L550 | 184000 | 台式低速大容量离心机 | 5500 | 5310 | 大屏幕液晶显示(变频) | 10600 | 主机 |
| NO.1 | 808710 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另购 |
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 |
|  | 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体 （851400） |
|  | 851451 | 水平挂杯 |  |  | 4×24×7ml（真空管） | 6800 |  |
|  | 851409 | 水平圆杯 |  |  | 4×500ml | 6800 |  |
|  | 851413 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800 | 另购 |
|  | 851417 |  |  |  | 4×100ml | 800 | 另购 |
|  | 851450 |  |  |  | 4×19×5ml | 800 | 另购 |
|  | 851470 |  |  |  | 4×3×50ml（尖） | 800 | 适用圆底/尖底 |
|  | 851485 |  |  |  | 4×7×20ml | 800 | 另购 |
|  | 851490 |  |  |  | 4×9×15ml（尖） | 800 | 适用圆底/尖底 |
|  | 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | 含 转子体 带适配器一套(任选) |
|  | 851440 | 适配器 |  |  | 4×10×15ml（尖） | 1000 | 另购 |
|  | 851445 | 适配器 |  |  | 4×10×15ml | 1000 | 另购 |
|  | 851455 | 适配器 |  |  | 4×20×10ml | 1000 | 另购 |
|  | 851480 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml | 1000 | 另购（圆底） |
|  | 851460 | 适配器 |  |  | 4×25×1.5ml | 1000 | 另购 （Eppendorf管） |
|  | 851465 | 适配器 |  |  | 4×28×5ml | 1000 | 另购（真空管） |
|  | 851475 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml（尖） | 1000 | 另购 |
|  | 851480 | 适配器 |  |  | 4×4×50ml | 1000 | 另购 |
|  | 851499 | 适配器 |  |  | 4×250ml | 1000 | 另购 |
| NO.3 | 853850 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架（853810） |
| No.4 | 853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
|  | 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购转子体853590 |
|  | 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另购 |
|  | 853505 |  |  |  | 4×50ml（尖） | 600 | 另购 |
|  | 853506 |  |  |  | 4×30ml | 600 | 另购 |
|  | 853507 |  |  |  | 4×20ml | 600 | 另购 |
|  | 853508 |  |  |  | 4×15ml | 600 | 另购 |
|  | 853509 |  |  |  | 4×15ml（尖） | 600 | 另购 |
|  | 853510 |  |  |  | 4×3×5ml真空管 | 600 | 另购 |
|  | 853511 |  |  |  | 4×2×10ml | 600 | 另购 |
|  | 853512 |  |  |  | 4×4×压积管 | 600 | 另购 |
|  | 853533 |  |  |  | 4×3×1.5ml | 600 | 另购 |
| NO.5 | 853590 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 |
|  | 853540 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体 853590 |
|  | 853545 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1000 |  |
|  | 853504 | 适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | 800 | 另购 |
|  | 853505 |  |  |  | 8×50ml（尖） | 800 | 另购 |
|  | 853506 |  |  |  | 8×30ml | 800 | 另购 |
|  | 853507 |  |  |  | 8×20ml | 800 | 另购 |
|  | 853508 |  |  |  | 8×15ml | 800 | 另购 |
|  | 853509 |  |  |  | 8×15ml（尖） | 800 | 另购 |
|  | 853510 |  |  |  | 8×3×5ml真空管 | 800 | 另购 |
|  | 853511 |  |  |  | 8×2×10ml | 800 | 另购 |
|  | 853512 |  |  |  | 8×4×压积管 | 800 | 另购 |
|  | 853533 |  |  |  | 8×3×1.5ml | 800 | 另购 |
|  | 853560 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 | 另购转子体（853590） 适配器可任选一套 |
|  | 853530 | 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | 600 |  |
|  | 853531 |  |  |  | 4×8×7ml | 600 |  |
|  | 853532 |  |  |  | 4×8×5ml | 600 |  |
|  | 853550 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另购转子体（853590） |
|  | 853555 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | 1800 |  |
| NO.6 | 857800 | 水平转子体 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 3400 | 另购 |
|  | 857803 | 试杯 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 8200 | 含转子体857800 |
|  | 857805 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 1000 | 另购 |
|  | 857808 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | 1000 | 另购 |
|  | 857809 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 |
|  | 857810 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另购 |